# SCENA:

Dostawka na stanowisko monitorowe jest konieczna. Prosimy nie ustawiać konsolety monitorowej na obszarze sceny.

PODESTY, RISERY, DODATKOWE WYPOSAŻENIE SCENY:

Prosimy o zapewnienie:

1 x stoł DJ (blat) 2m x 1m x wys.1m wysłoniętego czarnym materiałem 4 x statyw na nuty ze światłem

2 x stolik pod komputer (50cmx50cm) dla perkusisty i wibrafonisty 1 x stołek mały (mikser perkusisty)

1 x wyższy statyw na komputer (albo ciężki statyw na nuty)

2 x dywan pod perkusję

1 x stolik wys 1m 1mx60cm dla saksofonisty 1 x Rhodes

1 x Ławeczka do siedzenia

2 x plexi

Podesty

3x 2mx2mx20cm

FOH:

Prosimy o wysokiej jakości system audio. Preferujemy systemy liniowe, tam gdzie jest to właściwym rozwiązaniem. Preferujemy systemy firmy D&B. System powinien być zaprojektowany i skonfigurowany tak, żeby uzyskać równe pokrycie dźwiękiem nagłaśnianej przestrzeni zajętej przez publiczność. Tam gdzie jest to wymagane powinny zostać zaprojektowane i skonfigurowane dogłośnienia (pod balkonami, na balkonach, z boku sceny, przed sceną itp.). Wszystkie elementy systemu powinny być skonfigurowane (opóźnienia, poziom, kierunek) i sprawdzone.

Proponowana aparatura nagłośnieniowa powinna być każdorazowo skonsultowana i zaakceptowana. Prosimy o kontakt. Podest w realizatorce nie powinien przekraczać 20cm wysokości. Tam gdzie jest to możliwe prosimy o otwarty tył stanowiska FOH.

Prosimy o:

- Konsoletę Allen&Heath z seri Dlive w konfiguracji zapewniającej ilość wejść i wyjść zgodną z załączoną listą.

- Prosimy o powierzchnię sterującą c2500 i wzwyż lub s3000 i wzwyż

- Interface Dante A&H (64x64 lub 128x128).

- Talkback - mikrofon z włącznikiem (lub wyłącznikiem). Podłączony, sprawdzony i działający. Mile widziane shout-boxy zarówno dla realizatora FOH jak i MON.

- Przy konsolecie FOH prosimy o miejsce na laptopa, dwa wolne gniazda 230V.

- Statyw mikrofonowy, kilka kabli xlr.

- kabel mini jack → 2 x XLR

# MONITORY:

Prosimy o zapewnienie osoby do obsługi monitorów. Prosimy o:

- Konsoletę Allen&Heath z seri Dlive w konfiguracji zapewniającej ilość wejść i wyjść zgodną z załączoną listą.

- Prosimy o powierzchnię sterującą c3500 i wzwyż lub s5000 i wzwyż.

- Talkback - mikrofon z włącznikiem (lub wyłącznikiem). Podłączony, sprawdzony i działający.

Prosimy nie ustawiać konsolety monitorowej na obszarze sceny

Prosimy o 2 monitory podłogowe oraz 9 zestawów IEM. Do nadajników IEM konieczny jest combiner, antena (najlepiej kierunkowa ~1200 – „Las Antenas” to niepożądane rozwiązanie) oraz odpowiedni kabel. Mile widziane monitory współosiowe (np. D&B M4, L’Acoustics X15). Prosimy o konstrukcje z przetwornikiem 15”.

W przypadku braku wystarczającej liczby IEM bezprzewodowych część może być zastąpiona przez urządzenia przewodowe - wzmacniacze słuchawkowe stereo. Niech będą to urządzenia z wygodną regulacją głośności (proszę o kontakt w tej sprawie przed koncertem). Dwa wedge dla Igora i Marcina są niezbędne.

# STAGE PLAN:

## WIZUALIZACJE (tylko gdy wcześniej uzgodnione – prosimy o kontakt w tej sprawie)

Prosimy o przygotowanie:

- projektor lub LED

- ekran za DJką o wymiarach 2m x 4m w układzie 16:9 lub dostosowany do warunków na scenie, umieszczony zgodnie ze stage planem

- połączenie projektora z VJ – niezależne wyjścia: TBC

- 4 gniazdka z prądem